实验三 基于超声波雷达传感器的紧急制动系统设计

一、实验目的与要求

1）熟练掌握超声波雷达的特性，并基于arduido等单片机（本课程以arduino Uno板子为例）驱动超声波传感器，并将测得距离写入串口；

2）了解串口通讯原理，并能调用串口函数实现数据的读写。

3）利用python语言，编程实现一个自定义通信，包括新建节点，发布话题等功能，并读取串口发送的距离值；

4）设计ros发布节点，并以传感器读取到的距离控制乌龟运行速度，并在靠近障碍物时实现紧急制动。

二、实验类型

设计类实验

三、实验原理及说明

1）超声波测距原理

2）串口通讯原理

3）ros节点话题发布并控制小乌龟

四、实验主要仪器设备和材料

电脑，ubuntu 、ROS系统和python IDE，arduino IDE，arduino，超声波传感器，跳线等

五、实验内容和步骤

- 编写arduino程序，读取超声波传感器数据

1、安装arduino IDE，在终端输入：

sudo apt install arduino

2、输入指令，打开arduino IDE

arduino

3、如图示接好超声波雷达与arduino，并将arduino与电脑连接。其中:

| Arduino针脚 | 超声波雷达针脚 |
| --- | --- |
| 3.3v | acc |
| Gnd | Gnd |
| 3 | Trig |
| 4 | Echo |

5、设置arduino IDE：开发板选择arduino Uno；端口选择含有arduino的端口

6、设计超声波雷达驱动程序

#define Trig 3 //引脚Tring 连接

#define Echo 4 //引脚Echo 连接

void setup() {

Serial.begin(9600);  //设置串口波特率

pinMode(Trig, OUTPUT);

pinMode(Echo, INPUT);

}

void loop() {

int n=get_length();

Serial.println(n);//向串口写入测量的距离

delay(100);

}

int get_length(){

int cm; //距离变量

float temp;

digitalWrite(Trig, LOW); //给Trig发送一个低电平，防止干扰先发送一个低电平，也可以不发

delayMicroseconds(2);    //等待 2微妙

digitalWrite(Trig,HIGH); //给Trig发送一个高电平

temp = float(pulseIn(Echo, HIGH)); //存储回波等待时间,  //pulseIn函数会返回等待时间  //返回脉冲的长度

//声速是:340m/1s 换算成 34000cm / 1000000μs => 34 / 1000

//因为发送到接收,实际是相同距离走了2回,所以要除以2

//距离(厘米)  =  (回波时间 * (34 / 1000)) / 2

//简化后的计算公式为 (回波时间 * 17)/ 1000

cm = (temp * 17 )/1000; //把回波时间换算成cm

return cm;

}

7、编译arduino程序，并上传到arduino 板

- 生成发布者（talker）节点

1、将⽬录切换到之前的教程中创建 (/cn/ROS/Tutorials/CreatingPackage)的beginner_tutorials包中： roscd beginner_tutorials

2、创建⼀个scripts⽬录来存放我们的Python脚本：

mkdir scripts

cd scripts

mkdir -p ~/ scripts /src  #创建目录

cd ~/ scripts #进入scripts目录

catkin_init_workspace  #初始化文件夹

#编译完成后，会出现build 和 devel两个文件夹

cd ~/ scripts /

catkin_make

#生成install文件夹

catkin_make install

3、连接好设备，并查看usb端口号：“ls /dev/tty*”,一般为ttyACM0或ttyACM1,记住这个编号，后面talker.py里会用到。

chmod a+x /dev/ttyUSB0

gedit talker.py

4、编写talker.py节点内容：

#!/usr/bin/env python

import rospy

from geometry_msgs.msg import Twist

import serial   #如果报错，先装pip(sudo apt install pip),pip install pyserial

import time

ser = serial.Serial("/dev/ ttyUSB0",9600,timeout = 5)  #每次重新连接硬件都需要更新此处的端口号

def speed(x):

if x >= 60:

return 5

if x >= 30 and x <60 :

return 3

if x <= 30:

return 0

else:

return 1

def talker():

rospy.init_node('talker')

rate = rospy.Rate(10)

pub_pose = rospy.Publisher("/turtle1/cmd_vel", Twist, queue_size=1)

send_data = Twist()

send_data.linear.x =4.0

send_data.angular.z = 2

while not rospy.is_shutdown():

data = ser.readline()

try:

result= int(data)

except ValueError:

result=0

send_data.linear.x =speed(result)

pub_pose.publish(send_data)

print(str(send_data.linear.x)+' '+str(result)+' '+str(data))

rate.sleep()

if __name__ == '__main__':

talker()

5、修改端口属性，使之可执行：chmod a+x /dev/ttyUSB0

6、将以下内容添加到CMakeLists.txt⽂件。这样可以确保正确安装Python脚本，并使⽤合适的Python解释器。：

catkin_install_python(PROGRAMS scripts/talker.py

DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}

)

7、切换到scripts目录下，在终端运行控制节点与小乌龟节点

rosrun turtlesim turtlesim_node  启动小乌龟

python3 talker.py执行基于超声波雷达传感器的紧急制动系统节点

8、看到小乌龟运行速度可以随超声波雷达节点测距的远近变化，并在靠近障碍物时实现紧急制动，即为成功。

六、撰写实验报告

按以上指导书完成实验，记录相关实验内容与数据，撰写实验报告

报告至少包括：

- 认真总结实验流程，并记录（可配图）；

- 总结发布者程序实现流程，并记录（可配图）；

3、程序源码；