实验五  基于光电编码器的转角测量系统设计

一、实验目的与要求

1）熟练掌握光电编码器的特性与工作原理，并基于arduido等单片机（本课程以arduino Uno板子为例）驱动光电编码器，并将转动角度或转动脉冲数写入串口（转动角度=脉冲数*光电编码器型号/360），本实验以脉冲数为例；

2）了解串口通讯原理，并能调用串口函数实现数据的读写。

3）利用python语言，编程实现一个自定义通信，包括新建节点，发布话题等功能，并读取串口发送的转动值；

4）设计ros发布节点，并以传感器读取到的脉冲数控制乌龟运行速度。

二、实验类型

设计类实验

三、实验原理及说明

1）光电编码器测角度的原理

2）串口通讯原理

3）ros节点话题发布并控制小乌龟速度

四、实验主要仪器设备和材料

电脑，ubuntu 、ROS系统和python IDE，arduino IDE，arduino，光电编码器传感器，跳线等

五、实验内容和步骤

- 编写arduino程序，读取光电编码器传感器数据

1、安装arduino IDE，在终端输入：

sudo apt install Arduino

2、输入指令，打开arduino IDE

arduino

3、如图示接好光电编码器与arduino，并将arduino与电脑连接。其中:

| Arduino针脚 | 光电编码器针脚 | 光电编码器线颜色 |
| --- | --- | --- |
| 5v | acc | 棕色brown |
| Gnd | Gnd | 蓝色blue |
| 2 | PinA | 黑色black |
| 3 | PinB | 白色white |
| 4 | PinZ | 橙色orange |

5、设置arduino IDE：开发板选择arduino Uno；端口选择含有arduino的端口

6、设计光电编码器驱动程序

#define ENCODER_A_PIN 2

#define ENCODER_B_PIN 3

#define ENCODER_Z_PIN 4

volatile long counter = 0;

void setup() {

Serial.begin(4800);

pinMode(ENCODER_A_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(ENCODER_B_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(ENCODER_Z_PIN, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCODER_A_PIN), interrupt_a_change, CHANGE);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCODER_Z_PIN), interrupt_z_change, CHANGE);

}

void loop() {

Serial.println(counter);

delay(100);

}

void interrupt_a_change() {

int temp_a = digitalRead(ENCODER_A_PIN);

int temp_b = digitalRead(ENCODER_B_PIN);

// 判断选择方向

if (temp_a == temp_b)

{

counter--; // 向后转 计数器-1

} else {

counter++; // 向前转 计数器+1

}

}

void interrupt_z_change() {

counter = 0; // 归零

}

7、编译arduino程序，并上传到arduino 板

- 生成发布者（talker）节点

1、将⽬录切换到之前的教程中创建 (/cn/ROS/Tutorials/CreatingPackage)的beginner_tutorials包中： roscd beginner_tutorials

2、创建⼀个scripts⽬录来存放我们的Python脚本：

mkdir scripts

cd scripts

3、连接好设备，并查看usb端口号：“ls /dev/tty*”,一般为ttyACM0或ttyACM1,记住这个编号，后面talker.py里会用到。

4、编写talker.py节点内容：

#!/usr/bin/env python

import rospy

from geometry_msgs.msg import Twist

import serial

import time

ser = serial.Serial("/dev/ttyACM0",4800,timeout = 5) #每次重新连接硬件都需要更新此处的端口号

def talker():

rospy.init_node('talker')

rate = rospy.Rate(10)

pub_pose = rospy.Publisher("/turtle1/cmd_vel", Twist, queue_size=10)

send_data = Twist()

send_data.linear.x =4.0

send_data.angular.z = 2

while not rospy.is_shutdown():

data = ser.readline()

try:

result= int(data)

except ValueError:

result=40

send_data.linear.x =result*0.1

pub_pose.publish(send_data)

print(str(send_data.linear.x)+' '+str(result)+' '+str(data))

rate.sleep()

if __name__ == '__main__':

talker()

5、修改talker.py属性，使之可执行：chmod +x talker.py

修改usb端口属性，是指可读取：sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

6、将以下内容添加到CMakeLists.txt⽂件。这样可以确保正确安装Python脚本，并使⽤合适的Python解释器。：

catkin_install_python(PROGRAMS scripts/talker.py

DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}

)

7、切换到scripts目录下，在终端运行控制节点与小乌龟节点

rosrun turtlesim turtlesim_node  启动小乌龟

python talker.py执行基于光电编码器传感器的紧急制动系统节点

8、看到小乌龟运行速度可以随光电编码器节点脉冲数变化，并在反向转动时可以倒退行驶，即为成功。

六、撰写实验报告

按以上指导书完成实验，记录相关实验内容与数据，撰写实验报告

报告至少包括：

- 认真总结实验流程，并记录（可配图）；

- 总结发布者程序实现流程，并记录（可配图）；

3、程序源码；