实验七  基于里程计发布的的智能小车速度控制

一、实验目的与要求

1）熟练掌握ros系统节点话题通讯机制，软件包的构建与使用；

2）了解urdf文件基本格式和语法，了解rviz的基本使用方法，并能完成智能小车的创建；

3）了解launch文件基本格式和语法，并能完成相应节点的启动。

4）了解Arbotix及其应用。Arbotix 是一款控制电机、舵机的控制板，并提供相应的 ros 功能包，这个功能包的功能不仅可以驱动真实的 Arbotix 控制板，它还提供一个差速控制器，通过接受速度控制指令更新机器人的 joint 状态，从而帮助我们实现机器人在 rviz 中的运动。

二、实验类型

设计类实验

三、实验原理及说明

1）urdf文件基本格式和语法

2）ros的可视化工具rviz的使用

3）launch文件基本格式和语法

4）tf模块坐标转换原理

四、实验主要仪器设备和材料

电脑，ubuntu 、ROS系统，光电编码器，arduino驱动板

五、实验内容和步骤

- 、安装Arbotix：

1、方式1（推荐使用）:命令行调用，在终端输入：

sudo apt-get install ros-noetic-arbotix

2、方式2:源码安装，先从 github 下载源码，然后调用 catkin_make 编译：

git clone https://github.com/vanadiumlabs/arbotix_ros.git

cd ~/catkin_ws/src

git clone https://github.com/vanadiumlabs/arbotix_ros.git

cd ~/catkin_ws

catkin_make

- 、添加 arbotix 所需的配置文件

- 编辑launch文件，将arbotix节点一起启动：

<launch>

<param name="robot_description" textfile="$(find smartcar_description)/urdf/smartcar.urdf" />

<node name="arbotix" pkg="arbotix_python" type="arbotix_driver" output="screen">

<rosparam file="$(find smartcar_description)/config/fake_mrobot_arbotix.yaml" command="load" />

<param name="sim" value="true"/>

</node>

<node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" />

<node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" />

</launch>

我们可以看到，这与上次课启动显示小车的launch文件几乎一样，只是多启动了一个 名为 arbotix 的节点。

- 创建配置文件，请在当前功能包下先创建config文件夹，然后创建名为 fake_mrobot_arbotix.yaml的文件，

mkdir config

touch fake_mrobot_arbotix.yaml

fake_mrobot_arbotix.yaml内容如下：

controllers: {

base_controller: {type: diff_controller, base_frame_id: base_footprint, base_width: 0.26, ticks_meter: 4100, Kp: 12, Kd: 12, Ki: 0, Ko: 50, accel_limit: 1.0 }

}

3)、修改URDF文件，建立base_footprint和固定坐标系的关系

在 urdf 文件中定义 base_link 到 base_footprint 的 joint。

将以下内容加入到urdf文件中：

<link name="base_footprint">

<visual>

<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />

<geometry>

<box size="0.001 0.001 0.001" />

</geometry>

</visual>

</link>

<joint name="base_footprint_joint" type="fixed">

<origin xyz="0 0 0.033" rpy="0 0 0" />

<parent link="base_footprint"/>

<child link="base_link" />

</joint>

因此完整的urdf文件如下：

<?xml version="1.0"?>

<robot name="smartcar">

<!-- 车身 -->

<link name="base_link">

<visual>

<geometry>

<box size="0.25 0.16 0.05"/>

</geometry>

<!-- 车身不再旋转90度，x轴为车头方向 -->

<origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>

<material name="blue">

<color rgba="0 0 0.8 1"/>

</material>

</visual>

</link>

<!-- 地面投影坐标系 -->

<link name="base_footprint">

<visual>

<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>

<geometry>

<box size="0.001 0.001 0.001"/>

</geometry>

</visual>

</link>

<joint name="base_footprint_joint" type="fixed">

<origin xyz="0 0 0.033" rpy="0 0 0"/>

<parent link="base_footprint"/>

<child link="base_link"/>

</joint>

<!-- 右前轮 -->

<link name="right_front_wheel">

<visual>

<geometry>

<cylinder length="0.02" radius="0.025"/>

</geometry>

<origin rpy="1.57075 0 0" xyz="0 0 0"/>

<material name="black">

<color rgba="0 0 0 1"/>

</material>

</visual>

</link>

<joint name="right_front_wheel_joint" type="fixed">

<parent link="base_link"/>

<child link="right_front_wheel"/>

<origin rpy="0 0 0" xyz="0.08 -0.1 -0.03"/>

</joint>

<!-- 右后轮 -->

<link name="right_back_wheel">

<visual>

<geometry>

<cylinder length="0.02" radius="0.025"/>

</geometry>

<origin rpy="1.57075 0 0" xyz="0 0 0"/>

<material name="black">

<color rgba="0 0 0 1"/>

</material>

</visual>

</link>

<joint name="right_back_wheel_joint" type="fixed">

<parent link="base_link"/>

<child link="right_back_wheel"/>

<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.08 -0.1 -0.03"/>

</joint>

<!-- 左前轮 -->

<link name="left_front_wheel">

<visual>

<geometry>

<cylinder length="0.02" radius="0.025"/>

</geometry>

<origin rpy="1.57075 0 0" xyz="0 0 0"/>

<material name="black">

<color rgba="0 0 0 1"/>

</material>

</visual>

</link>

<joint name="left_front_wheel_joint" type="fixed">

<parent link="base_link"/>

<child link="left_front_wheel"/>

<origin rpy="0 0 0" xyz="0.08 0.1 -0.03"/>

</joint>

<!-- 左后轮 -->

<link name="left_back_wheel">

<visual>

<geometry>

<cylinder length="0.02" radius="0.025"/>

</geometry>

<origin rpy="1.57075 0 0" xyz="0 0 0"/>

<material name="black">

<color rgba="0 0 0 1"/>

</material>

</visual>

</link>

<joint name="left_back_wheel_joint" type="fixed">

<parent link="base_link"/>

<child link="left_back_wheel"/>

<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.08 0.1 -0.03"/>

</joint>

<!-- 车头标志，放到 x 正方向 -->

<link name="head">

<visual>

<geometry>

<box size="0.03 0.02 0.03"/>

</geometry>

<material name="white">

<color rgba="1 1 1 1"/>

</material>

</visual>

</link>

<joint name="tobox" type="fixed">

<parent link="base_link"/>

<child link="head"/>

<origin xyz="0.12 0 0.025" rpy="0 0 0"/>

</joint>

</robot>

4）、启动launch节点，在rviz中显示小车：

切回根目录，并且编译，然后source(每次启动都要)：

cd ~/smartcar_description/

catkin_make

source devel/setup.bash

1、启动刚才建立的launch节点：

roslaunch smartcar_description base.urdf.rviz.launch gui:=false

2、rviz启动后是没有模型的，需要增加模型，点左边的add,选择RobotModel

3、启动里程计节点talker.py（实验五内容），修改talker.py内容，发布/cmd-vel话题：

#!/usr/bin/env python3

import rospy

# 导入速度消息类型

from geometry_msgs.msg import Twist

def talker():

# 发布话题：/cmd_vel

pub_pose = rospy.Publisher("/cmd_vel", Twist, queue_size=10)

# 初始化节点

rospy.init_node('cmd_vel_publisher', anonymous=True)

# 10Hz 发送

rate = rospy.Rate(10)

# 设置你要的速度

send_data = Twist()

send_data.linear.x = 0.4   # 线速度

send_data.angular.z = 0.2   # 角速度

rospy.loginfo("开始发布 /cmd_vel 速度指令...")

while not rospy.is_shutdown():

# 持续发送速度

pub_pose.publish(send_data)

rate.sleep()

if __name__ == '__main__':

try:

talker()

except rospy.ROSInterruptException:

Pass

或者，直接发送rostopic pub /cmd_vel geometry_msgs/Twist -r 1 -- '[0.4, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, 0.2]'

4，终端输入rqt_graph，查看流程结构，理解整个过程。

输入rosrun rqt_tf_tree rqt_tf_tree，可以查看各坐标系之间连接与转换关系：

六、撰写实验报告

按以上指导书完成实验，记录相关实验内容与数据，撰写实验报告，报告至少包括：

- 认真总结实验流程，并记录（可配图）；

- 总结发布者程序实现流程，并记录（可配图）；

3、程序源码。