实验九  基于激光雷达的实时建图

一、实验目的与要求

1）熟练掌握ros系统节点话题通讯机制，软件包的构建与使用，了解rviz的基本使用方法，并能完成激光雷达点云的读取；

2）了解launch文件基本格式和语法，并能完成相应节点的启动；

3）掌握从传感器数据采集到地图生成的全流程。

二、实验类型

设计类实验

三、实验原理及说明

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，即时定位与地图构建）是指移动机器人在未知环境中，同时完成自身定位和环境地图构建的技术。它是实现机器人自主导航的核心技术之一。Hector SLAM功能包是一种仅依赖激光雷达数据的SLAM算法，核心思想是通过将当前激光扫描与已有地图进行匹配，求解最优的机器人位姿变换，具有以下特点：

（1）不依赖里程计：适合无人机、易打滑机器人等场景

（2）使用高斯牛顿方法：通过扫描匹配实现位姿估计

（3）支持多分辨率地图：提高匹配效率和精度

（4）轻量级实现：计算资源需求相对较低

镭神N10采用TOF（Time of Flight，飞行时间）测距技术：

（1）基本原理：激光器发射脉冲，计时器记录发射和接收时间差，根据光速计算距离d=2c×Δt

（2）技术优势：相比三角测距，TOF雷达测量距离更远（12m）、精度更高（±3cm）、抗光干扰能力强

（3）性能参数：360°扫描范围，4500点/秒数据率，6-12Hz扫描频率

本实验须掌握以下内容：

（1）激光雷达镭神N10的驱动与启动

（2）ros的可视化工具rviz的使用

（3）launch文件基本格式和语法

四、实验主要仪器设备和材料

电脑，Ubuntu 、ROS系统、镭神激光雷达N10

五、实验内容和步骤

1、创建工作空间

mkdir ~/lidar_ws/src -p

cd ~/lidar_ws/src

2、下载驱动镭神N10

（1）在终端输入命令：

git clone -b N10_V1.0 https://github.com/Lslidar/Lslidar_ROS1_driver.git

如果下载不了，直接把程序包复制并解压到src文件夹下（即文件路径lidar_ws/src）也可以，重命名为Lslidar_ROS1_driver。

（2）电脑接入镭神激光雷达N10，查看镭神激光雷达N10的端口是否正确连接：

ls /dev/tty*

在显示的众多端口中找到激光雷达N10的端口（应该是/dev/ttyACM0）

（3）授予串口读写权限：

sudo chmod 777 /dev/ttyACM0

（4）更新目录，安装开发工具支持包（libpcap包），并编译：

sudo apt update

sudo apt-get install libpcap-dev

cd ~/lidar_ws

catkin_make --pkg lslidar_msgs

catkin_make

（6）修改启动文件launch命令

打开launch文件(位于~/lidar_ws/src/Lslidar_ROS1_driver/lslidar_driver/launch/lslidar_serial.launch)，将M10改成N10，将端口号ttyUSB0改成ttyACM0，并将rviz节点注释或删除

3、下载Hector SLAM

（1）在终端输入命令：

cd ~/lidar_ws/src

git clone https://github.com/tu-darmstadt-ros-pkg/hector_slam.git

如果下载不了，直接把程序包复制并解压到src文件夹下（即文件路径lidar_ws/src）也可以。

（2）编译Hector SLAM：

cd ~/lidar_ws

catkin_make

4、创建 slam_pkg 功能包

（1）在终端输入命令：

cd ~/lidar_ws/src

catkin_create_pkg slam_pkg roscpp rospy std_msgs sensor_msgs nav_msgs tf tf2_ros

（2）创建必要的目录结构

cd ~/lidar_ws/src/slam_pkg

mkdir -p launch

mkdir -p rviz

mkdir -p urdf

mkdir -p scripts

mkdir -p include/slam_pkg

mkdir -p src

（3）创建lidar_n10.urdf文件

cd ~/lidar_ws/src/slam_pkg/urdf

touch lidar_n10.urdf

打开并输入文件内容，可从code.txt中复制

（4）创建slam.rviz文件

cd ~/lidar_ws/src/slam_pkg/rviz

touch slam.rviz

打开并输入文件内容，可从code.txt中复制

（5）创建run.launch文件

cd ~/lidar_ws/src/slam_pkg/launch

touch run.launch

打开并输入文件内容，可从code.txt中复制

得到最终的目录结构如下：

~/lidar_ws/src/slam_pkg/

├── CMakeLists.txt

├── package.xml

├── launch/

│   └── run.launch

├── rviz/

│   └── slam.rviz

├── urdf/

│   └── lidar_n10.urdf

├── scripts/

├── include/slam_pkg/

└── src/

5、编译工作空间，并运行

cd ~/lidar_ws

catkin_make

source devel/setup.bash

roslaunch slam_pkg run.launch

缓慢举起激光雷达，即可完成建图

六、撰写实验报告

按以上指导书完成实验，记录相关实验内容与数据，撰写实验报告，报告至少包括：

- 认真总结实验流程，并记录（可配图）；

- 总结程序实现流程，并记录（可配图）；

3、程序源码。